Будем рассматривать эти тексты последовательно.
Тех кто в теме прошу добавлять и поправлять.

Базовая секция.

[Aircraft]

 Type  1               - Тип самолета ( бывает нескольких видов и зависит от строчки 
                               public abstract class Saettaxyz extends Scheme 1 в базовом классе самолета)
 Crew  1              - Состав Экипажа (пилоты, стрелки, штурманы)
 Wingspan  14.6 - Размах крыльев в метрах.
 Length  11.6      - Длина самолета в метрах
 Seaplane  0        - 1 если плавающий
 Canard  0            - 1 если схема с толкающим винтом (предположительно)
 Jet  0                   - 1 если самолет реактивный
 JetHiV  0               - Не знаю.
 CrewFunction0 1   - Функции членов экипажа
 CrewFunction1 7   - Явный рудимент в случае одноместного Ила

Секция массы.

[Mass]

 Empty 3990.0  - Предполагается что вес пилота заключен тут.
 TakeOff 5310.0 - Вес везде в килограммах.
 Oil 35.0 - Вес масла
 Fuel 470.0  - Вес в килограммах пересчитан из литров и плотности авиабензина.

Секция элементов конструкции которыми можно управлять -
Элероны, рули , двери, моторы, гаки... and so on

[Controls]
 CAileron 1
 CAileronTrim 0
 CElevator 1
 CElevatorTrim 1
 CRudder 1
 CRudderTrim 0
 CFlap 1  
 CFlapPos 3 - Если предыдущая позиция -1 , то тут определяется количество положений.
 CDiveBrake 0
 CInterceptor 0
 CEngine 1
 CVectoredThrust 0
 CUndercarriage 1
 CLockTailwheel 1
 CStabilizer 0
 CArrestorHook 0
 CWingFold 0  - Складываются крылья или нет.
 CCockpitDoor 0 - Тип фонаря (0 - не открывающийся, 1 - открывающийся) 
 DefaultAileronTrim -0.0018 - Предустановка триммеров
 DefaultElevatorTrim -0.18  - Предустановка триммеров
 DefaultRudderTrim -0.115  - Предустановка триммеров

Секция определяющая несущие и рулевые поверхности.


[Squares]
 Wing 38.5  - Площадь крыла в метрах2
 Aileron 1.3 - Площадь элерона
 Flap 1.4 - площадь закрылка
 Stabilizer 4.0 - площадь стабилизатора
 Elevator 3.7 
 Keel 1.6
 Rudder 1.7 - площадь хвостового оперения
 Wing_In 7.4       - Эти три позиции в сумме должны дать половину Wing
 Wing_Mid 6.4     -
 Wing_Out 5.3     -
 AirbrakeCxS 1.0   - Зачем это у Ил2 я не знаю, видимо рудимент , бо не обрабатывается в этом случае

Определение геометрии самолета.
(Точки приложения сил)

[Arm]
 Aileron 5.6
 Flap 0.7
 Stabilizer 6.2
 Keel 6.4
 Elevator 6.5
 Rudder 6.5
 Wing_In 1.1
 Wing_Mid 3.3
 Wing_Out 5.9
 Wing_V 1.0              - Предположительно свойство профиля крыла.
 GCenter 0.05            - смещение ЦТ ( думаю вперед -назад)
 GCenterZ 0.00          - смещение ЦТ ( думаю верх - низ)
 GC_AOA_Shift 0.60
 GC_Flaps_Shift 0.15   - смещения ЦТ при выпуске закрылок
 GC_Gear_Shift -0.15  - смещение ЦТ при выпуске шасси

Секция "прочности".
Вполне себе условная секция. 
На реальную прочность больше влияет базовый класс,
то как там прописана модель повреждений.

[Toughness]
  AroneL 100
  AroneR 100
  CF 1000
  Engine1 700
  Engine2 100
  Engine3 100
  Engine4 100
  GearL2 300
  GearR2 300
  Keel1 100
  Keel2 100
  Nose 300
  Oil 50
  Rudder1 200
  Rudder2 200
  StabL 100
  StabR 100
  Tail1 300
  Tail2 400
  Turret1B 100
  Turret2B 100
  Turret3B 100
  Turret4B 100
  Turret5B 100
  Turret6B 100
  VatorL 100
  VatorR 100
  WingLIn 400
  WingLMid 300
  WingLOut 100
  WingRIn 400
  WingRMid 300
  WingROut 100
  Flap01 100
  Flap02 100
  Flap03 100
  Flap04 100

Секция мотора.

[Engine]
 Engine0Family AM_Series  - имя файла ЕМД.
 Engine0SubModel AM-38      - имя подтипа мотора внутри файла.

Тут можно дополнительно определить некоторые вещи,
которые разработчики заложили, но практически не используют.
А зря, наверное.

Пример из Avia.
  Position0x -0.9
  Position0y 0.0
  Position0z 0.1
  PropPosition0x -1.6
  PropPosition0y 0.0
  PropPosition0z 0.15
  Vector0x 1.0
  Vector0y 0.0
  Vector0z 0.0

Очень важная секция для взлета - посадки..
Я ничего про нее не знаю.

[Gear]
  H 2.131703
  Pitch 10.959
  SinkFactor 2000.0

бывает еще параметр -
  SpringsStiffness 0.4

Секция параметров.
Многие данные в этой секции -справочные т.к. 
вычисляются на основании поляр и коэффициентов.

[Params]
  CriticalAOA 16.00
  CriticalCy 01.55
  CriticalAOAFlap 16.00
  CriticalCyFlap 01.80
  SpinTailAlpha 17.00
  SpinCxLoss 0.02
  SpinCyLoss 0.01
  Vmin 150.0            - Минимальная скорость полета.
  Vmax 433.0           - Максимальная скорость полета на уровне моря.
  VmaxAllowed 680.0     - Критическая скорость разрушения планера.
  VmaxH 440.0          - Максимальная скорость на оптимальной высоте.   
  HofVmax 2800.0      - Оптимальная высота полета.
  VminFLAPS 130.0     - Минимальная скорость с выпущенными закрылками.
  VmaxFLAPS 250.0    - Максимальная скорость на закрылках (выше -заклинит).
  G_class_coeff 23.0
  G_class 10.0
  ReferenceWeight 800.0
  Range 800.0           - Дальность полета на крейсерской скорости.
  CruiseSpeed 190.0   - Крейсерская скорость полета.
  SensYaw 0.45         - Эффективность рулей (я так понимаю)
  SensPitch 0.58        - Эффективность рулей (я так понимаю)
  SensRoll 0.27          - Эффективность рулей (я так понимаю)

[Polares]

lineCyCoeff   0.112              - Наклон линейной части Cy(AoA)

AOAMinCx_Shift   1.2549181  - Это, видимо, угол атаки для минимума Cx

Cy0_0   0.14999999             - это Cy при нулевом угле атаки(коэф. подъемной   силы)

AOACritH_0   20.0
AOACritL_0   -15.0               - Критические углы атаки

CyCritH_0   1.5819391
CyCritL_0   -1.0230048          - Соответствующие Cy

CxMin_0   0.026835648          - минимальный Cx(коэффициент лобового сопротивления) 

parabCxCoeff_0   8.0E-4        - Поляра параболическая

Похоже, для закрылков
Cy0_1   0.63184977              - График Cy(АоА) сдвинулся вверх 

AOACritH_1   16.0
AOACritL_1   -18.0                - Критические углы пошли влево 

CyCritH_1   2.162676             - Вырос Cy max до разумного значения

CyCritL_1   -0.7                    - А отрицательный уменьшился 

CxMin_1   0.11768502            - А это Сx0 с закрылками, и тоже очень разумное значение


parabCxCoeff_1   8.2E-4         - Поляра загнулась в правильную сторону