Наземные активные поисковые РЛС.

FuMo51 «Mammut»

Стационарная РЛС дальнего радиуса действия, разработанная фирмой «Телефункен» и т.н. опытным командованием службы связи Люфтваффе (Ln VersuchsKdo) на основе РЛС «Freya».

Сектор поиска - 100°, при этом антенна оставалась неподвижной.

Дальность действия зависела от высоты полета цели и местоположения самой РЛС и в среднем имела следующие значения:

Высота полета цели    Дальность обнаружения

50 метров                               35 км

100 метров                             50 км

1000 метров                         100 км

3000 метров                         170 км

6000 метров                         250 км

8000 метров                         300 км

Погрешность определения дистанции до цели - 300 метров.

Погрешность определения азимута на цель — 0,5°.

Высота антенны —10м;

ширина — 30 м.

Общий вес системы — 22000 кг.

Пост управления и операторы размещались в специальном бункере.

В качестве защиты от радиопомех противника можно было использовать запасную длину волны посылаемых импульсов.

FuMG402 «Wassermann»

Стационарная РЛС дальнего обнаружения и наземного управления ночными истребителями, разработанная фирмой «Сименс».

Вращающаяся антенна имела сектор поиска 360°.

Максимальная высота обнаружения цели — 12000 метров.

Дальность действия зависела от высоты полета цели и месторасположения самой РЛС и в среднем имела следующие значения:

Высота полета цели          Дальность обнаружения

50 метров                                35 км

100 метров                               50 км

1000 метров                              80 км

3000 метров                             130 км

6000 метров                             190 км

8000 метров                             210 км

Погрешность:

определения дистанции до цели — 300 метров,

азимута — 0,25°,

угла места - 0,75°

(измерение угла места было возможно только в диапазоне 3°-18° над линией горизонта).

Антенна в зависимости от модификации имела высоту 37 — 57 м и ширину 6 — 12,4 м.

Общий вес, также в зависимости от модификации, составлял от 30 до 60 тонн.

Пост управления и расчет из 7 человек размещались в специальном бункере.

В качестве защиты от радиопомех противника можно было менять длину волны посылаемых импульсов в одном из следующих диапазонов:

1,2 — 1,9 метра,

1,9 — 2,5 метра,

2,4 — 4,0 метра.

Работала совместно с системой «свой — чужой» FuG25a «Erstling».

FuMG80 «Freya»

Мобильная РЛС для обнаружения противника и наземного управления ночными истребителями, разработанная фирмой GEMA.

Вращающаяся антенна имела сектор поиска 360°.

Дальность действия зависела от высоты полета цели и месторасположения самой РЛС и в среднем имела следующие значения:

Высота полета цели   Дальность обнаружения

50 метров                                 20 км

100 метров                                 30 км

1000 метров                                60 км

3000 метров                               100 км

8000 метров                               120 км

Погрешность:

определения дистанции до цели — 150 метров,

азимута — 0,5°,

угла места — не определялась.

Габариты:

высота — 8 — 10 м (в зависимости от используемой антенны),

ширина — 6м.

Общий вес — 6200 - 6500 кг.

Для защиты от радиопомех служила т.н. плавающая длина волны (Kontenwellen) посылаемых импульсов в диапазонах:

1,8 — 4, 8;

1,5 — 1,8 метра.

Также использовались фиксированные длины волн в диапазонах:

2,32 - 2,48 метра (т.н. полоса А),

2,08 - 2,24 метра (полоса В) ,

3,0 — 3,3 метра (полоса С).

В качестве защиты от дипольных отражателей «Window» мог применяться прибор «Freya-Laus».

Все поздние модели работали совместно с системой «свой — чужой» FuG25a «Erstling».

FuMG401 «Freya Fahrstuhl»

Стационарная РЛС для обнаружения противника и наземного управления ночными истребителями. Разработана фирмой GEMA совместно с опытным командованием службы связи Люфтваффе.

Вращающаяся антенна имела сектор поиска 360°. Дальность действия зависела от высоты полета цели и месторасположения самой РЛС и в среднем имела следующие значения:

Высота полета цели        Дальность обнаружения

2000 метров                                 65 км

6000 метров                               160 км

8000 метров                               185 км

10000 метров                              230 км

Погрешность:

определения дистанции до цели — 200 метров,

азимута — 1,5 — 2°,

высоты цели — от 50 до 1000 метров в зависимости от высоты полета цели и дистанции до нее.

Общий вес — 17000 кг.

В качестве защиты от радиопомех противника использовались две длины волны посылаемых импульсов 1,8 метра и 2,8 метра.

С системой «свой - чужой» не работала.

FuMG404 «Jagdschloss»

Стационарная панорамная РЛС раннего предупреждения.

Производилась совместно фирмами GEMA, «Сименс» и «Лоренц» («Lorenz»).

Вращающаяся антенна имела сектор поиска 360°, скорость вращения составляла 10 об./мин.

Дальность действия зависела от высоты полета цели и месторасположения самой РЛС и в среднем имела следующие значения:

Высота полета цели   Дальность обнаружения

100 метров                             15 км

1000 метров                            50 км

3000 метров                            80 км

6000 метров                           120 км

8000 метров                           120 км

Погрешность:

определения дистанции до цели — 150 метров,

азимута — 0,5°,

угла места — не определялась.

Габариты антенны:

высота —5 м,

ширина — 24 м.

Общий вес— 25 — 30 тонн.

В качестве защиты от радиопомех противника могли использоваться различные длины волн посылаемых импульсов в диапазонах 1,9 - 2,2 метра и 1,2 - 1,9 метра.

Предполагалось, что РЛС будет работать совместно с системой «свой -чужой».

FuG65 «Wiirzburg-Riese»

РЛС для определения высоты цели и наземного управления ночными истребителями, разработанная фирмой «Телефункен».

Устанавливалась как стационарно, так и на железнодорожных платформах.

Вращающаяся антенна имела сектор поиска:

по азимуту — 360°,

по углу места — от -5° до +95°.

Дальность действия:

в режиме поиска - 80 км,

в режиме определения курса — 50 - 60 км.

Погрешность:

определения дистанции до цели — 100 метров,

азимута — 0,2°,

угла места — от 4° до 16°.

Габариты:

высота — 7,9 м,

ширина — 7,5 м.

Совместно с системой «свой - чужой» не работала.